## ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПАМЯТКИ

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ И НА САДОВОМ УЧАСТКЕ

(формат – Буклет)

Эксплуатация печного оборудования

В домах с печным отоплением и банях около 50% всех пожаров происходит 
из-за неисправного состояния печей, труб и небрежной топки. Чтобы избежать беды, необходимо выполнять элементарные правила пожарной безопасности:

– cобственники жилых домов (домовладений) перед началом отопительного сезона обязаны осуществить проверки и ремонт печей и каминов. При наличии прогаров, повреждений и трещин в стенах печи, дымоходов, разделках, отступках и предтопочных листах, перед началом эксплуатации печи необходимо устранить данные недостатки. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок и отступок от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных 
из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров 
и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

– рекомендуем побелить саму печь. Зачем? Именно побелка поможет вовремя найти трещины и прогары, так как  на белой поверхности печи будет сразу же видно, где идет утечка продуктов горения.

– перед началом, а также в течение отопительного сезона необходимо обеспечить очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже одного раза в три месяца - для отопительных печей, и одного раза в один месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

– зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой 
и удалены в специально отведенное для них место

– шкафы, стеллажи, мягкая мебель и другое элементы домашнего  интерьера должны располагаться на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, 
а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.

– при установке металлических и других печей заводского изготовления 
в жилых домах необходимо обеспечивать выполнение указаний (инструкций) предприятий - изготовителей этих видов продукции.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

– оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

–  располагать топливо, другие горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

– перекаливать печи.

Эксплуатация газового оборудования

Одной из причин пожаров в жилых домах является нарушение эксплуатации газового оборудования, где используется бытовое газовое оборудование с газовыми баллонами, наполненными пропано-бутановой смесью.

Согласно требований правил противопожарного режима в РФ 
к эксплуатации газового оборудования предъявляются нижеследующие требования:

– запрещается хранение баллонов с горючими газами в квартирах, 
на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, 
в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

– запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания 
в установленном порядке;

– запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра, 
за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться 
в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

– запрещается устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы 
и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов 
по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

- запрещается эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа, присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента,  проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

У входа в одноквартирные жилые дома, а также в помещения зданий 
и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

Чтобы избежать возникновения пожара по причине неисправности или нарушения правил эксплуатации газового оборудования необходимо:

– монтаж газового оборудования доверять обученным специалистам;

– эксплуатацию газового оборудования проводить в соответствии 
с правилами противопожарного режима и рекомендациями завода-изготовителя газового оборудования;

– при появлении запаха газа не пользоваться электроприборами (даже выключателями света) и источниками огня (спичками, зажигалками и т.д.), закрыть газовый баллон, проветрить помещение и пригласить специалиста для устранения причин появления утечки газа;

Порядок использования открытого огня и разведения костров

Сжигания сухой травы и садового мусора на садовых и приусадебных участках должно осуществляться в специально оборудованных местах 
при выполнении следующих требований:

- В случае, если вы используете для сжигания сухой травы и садового мусора открытую площадку без использования металлической емкости:

– место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра 
в диаметре

– это место должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров 
от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев 
и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

– территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена 
в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

– лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

- В случае, если вы используете для сжигания садового мусора 
в металлическую емкость или емкость, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, могут быть уменьшены вдвое.

– емкость для сжигания мусора должна быть удалена от всех построек 
на расстоянии не менее 25 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 50 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 15 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

– территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов;

– устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется;

– лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

- При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

Абсолютный запрет на сжигание мусора и разведение костров действует:

- на торфяных почвах,

- под кронами хвойных деревьев,

- в отношении емкостей, чьи стенки имеют сквозной прогар;

- при порывах ветра скоростью выше 10м/с

- при введении на соответствующей территории особого противопожарного режима.

Особый противопожарный режим — это дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности 
на соответствующих территориях.

На период действия особого противопожарного режима 
на соответствующих территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности и запреты, например, на разведение костров, топку печей и проведение других пожароопасных мероприятий

Эксплуатация электрических приборов и устройств

Помните, что полезные и привычные в быту приборы при неправильном использовании могут стать источником опасности:

При эксплуатации электрических приборов запрещается:

- использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели 
с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, 
не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов,

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, 
в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы 
в соответствии с технической документацией изготовителя

При обнаружении пожара

При первых признаках возникновения пожара (запаха гари, отблески пламени, дым и т.п.) немедленно сообщить о случившемся по сотовому телефону"101", 
по стационарному телефону «01», указать точный адрес и фамилию.

Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.