АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

«17» апреля 2024 г.

- Общие сведения об объекте

  - Вид (наименование) объекта: Объект социальной защиты населения

  - Полный почтовый адрес объекта: 620057, Свердловская область , г. Екатеринбург,

ул . Ползунова, 51.

  - Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание  2 эт ажа, 2 590,4 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка да, 9 506,0 кв. м.

  - Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта 1995	.

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

  - Сведения об организации, расположенной на объекте:

    - Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): государственное казенное  учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»

сокращенное наименование (по учредительным документам): ГКУ «СРЦН Орджоникидзевского района города Екатеринбурга».

    - Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

620057, г. Екатеринбург, ул. Ползунова, 51, 8 (343) 306-55-54, soc164@egov66.ru

    - Основание  для  пользования  объектом  (оперативное  управление,  аренда,  собственность): оперативное управление.

    - Форма собственности объекта (государственная, негосударственная): государственная.

    - Вышестоящая организация (наименование): Министерство социальной политики Свердловской области.

    - Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 620144,   г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105, 8 (343) 312 -00-08, mspso@egov66.ru.

- Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

  - Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): социальная защита.

  - Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети.

  - Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды    с    нарушением    слуха,    инвалиды    с умственными    нарушениями):

инвалиды, передвигающиеся на кре слах -колясках , инва ли ды с нарушением опорно -двигательного аппарат а,  инва ли ды  с  нарушен ием  зрения,  инва ли ды  с  наруш ением  слуха,  инва ли ды  с ум ственными  нарушениями .

  - Виды услуг: предоставление   социального   обслуживания   в   стационарной    форме, включая оказание социально-бытовых услуг,  социальн.о-медицинских    услуг, социально- психологических         услуг,         социально-педагогических          услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях  повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,     имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

  - Форма  оказания  услуг  (на  объекте,  с  длительным пребыванием,  с  проживанием,  на дому, дистанционно): с проживанием.

  - Плановая мощность: вместимость 43 человека.

  - Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

- Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

  - Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать  маршрут  движения  с использованием пассажирского транспорта):  троллейбус № 33, автобус 41, 53, о ст ановка «Войкова »; автобус  № 68, остановка «Красных командиров». Путь следования от остановочных комплексов к объекту проходит по пешеходным дорожкам без барьеров, в одном месте (от ост. «Войкова») проходит по дорожной разметке и соответствующим дорожным знакам пешеходного перехода через проезжую часть автодороги (нерегулируемый);

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

  - Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

    - Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 -700 мет ров.

    - Время движения (пешком) 7-10 мин ут .

    - Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

    - Перекрестки  (нерегулируемые,  регулируемые,  регулируемые  со  звуковой  сигнализацией, таймером, нет): нет.

    - Информация  на  пути  следования  к  объекту (акустическая,  тактильная,  визуальная,  нет): нет.

    - Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): есть, съезд с тротуара на проезжую часть через улицы Таганская, Даниловская;

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): есть съезд с тротуара на проезжую часть через улицу Таганская, нет через улицу Даниловская.

  - Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов1

| № строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения3 | ДУ |
| 2. | в том числе инвалиды: |  |
| 3. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 4. | с нарушением опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 5. | с нарушением зрения | ДУ |
| 6. | с нарушением слуха | ДУ |
| 7. | с умственными нарушениями | ДУ |

1 С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

    - Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

    - Указывается худший из вариантов ответа.

  - Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

| № строки | Основные структурно- функциональные зоны объекта | Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К (для передвигающихся на креслах- колясках) | О (с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата) | С (с нарушениями зрения) | Г (с нарушениями слуха) | У (с умственными нарушениями) | Для всех категорий маломобильных групп населения5 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДУ | ДУ |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДУ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДУ | ДУ |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ДУ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДУ | ДУ |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДУ | ДУ |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДУ | ДУ |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДУ | ДУ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | ДЧ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 8. | Все зоны и участки5 | ДУ | ДЧ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |

4 Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

5 Указывается худший из вариантов ответа.

  - ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: До ступно условно при помощи персонала.

- Управленческие решения

  - Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| Номер строки | Основные структурно- функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | При входе установить тактильные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед опасными участками |  |  |
| 2. | Вход (входы) в здание |  | Вход на участок оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. | Установка объёмной тактильной плитки и покрытия. На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м. |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации |  | Установка флуоресцентного плинтуса в помещениях на путях эвакуации Приобретение звукового и зрительного оборудования. | Установка в дверных проемах с порогами перекатного пандуса. Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, установить барьеры, ограждения. На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. | Специалисты помогают при эвакуации, направляют клиентов к выходу, помогают покинуть помещение |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | Противоскользящие покрытия Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери. |  | Назначение работника организации, на которого административно- распорядительным актом будет возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения |  | У дверей блоков санитарно-бытовых помещений следует предусмотреть со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. Оборудовать замкнутые пространства системой двухсторонней связью. | Установка поручней |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) |  | Установка звуковых маяков и информаторов | Знаки доступности: тактильные таблички, знаки. Информационные и предупреждающие знаки | Назначение работника организации, на которого административно- распорядительным актом будет возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  | Необходим ремонт покрытия пешеходных дорожек, тротуаров |  | Территория объекту не принадлежит |
| 8. | Все зоны и участки |  | Оснащение специальным оборудованием (для всех категорий инвалидов) | Оборудование зоны отдыха |  |

6 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

  - Период проведения работ: 2024-2029 годы.

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): согласно Плана мероприятий по адапт ации

о сновных ст руктурно -функциона льных зон.

  - Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации  основных  структурно-функциональных  зон  объекта:  обе спечение  инди видуа льной

моби льно сти для вс ех категорий инва ли дов.

- Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии: _________________ Васянина Л.Н.

Члены комиссии:             __________________ Щевичкина И.А.

__________________ Хижняк Н.В.