## УТВЕРЖДАЮ:                                                                                               Директор ГАУ «Талицкий пансионат»

## _______________ А.Н. Зуйков

## «13 » января  2020г.

ИНСТРУКЦИЯ 
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В  СКЛАДСКИХ И ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  ГАУ «ТАЛИЦКИЙ ПАНСИОНАТ»

- ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-Фз «О пожарной безопасности»,  Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в дополнение к Инструкции о мерах пожарной безопасности  ГАУ «Талицкий пансионат» (далее –Учреждение) устанавливает нормы поведения сотрудников и содержания  складских и подсобных помещений в целях обеспечения  пожарной безопасности.

  - Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками Учреждения, работающими в подсобных и складских помещениях.

  - При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией следует также руководствоваться правилами противопожарного режима, изложенных в инструкции о мерах пожарной безопасности в ГАУ «Талицкий пансионат», утверждённой директором Учреждения, другими нормативными документами, регламентирующие требования пожарной безопасности.

  - Вновь принятые сотрудники пансионата допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета.

  - В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:
     -вводный;
     -первичный;
     -повторный (не реже 1 раза в год);

-внеплановый;

-целевой.

  - Вводный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом директора.

  - Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит непосредственный руководитель работника.

  - О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

  - Руководитель, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

  - Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников проводится не реже одного раза в три года после последнего обучения.

  - Ответственность за противопожарное состояние помещений пансионата возлагается на лица, закрепленные приказом по пансионату.

  - Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность в пансионате.

  - Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЕ  К СОДЕРЖАНИЮ  ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ  И ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ.

  - Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.

  - На территории склада не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

  - В помещении склада должны быть вывешены таблички с указанием категории помещения по взрывопожароопасности и классу пожаро- или взрывоопасных зон.

  - В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

  - Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м.

  - Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

  - На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах.

  - Не разрешается загромождать проходы, выходы, коридоры, тамбуры складского помещения.

  - При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 6 метров.

  - В помещениях, предназначенных для хранения товарно-материальных ценностей, не допускается устройство бытовок, комнат для приема пищи и других подсобных служб.

  - Установка в складах бытовых электронагревательных приборов запрещается.

  - В складских и вспомогательных помещениях запрещается:

- убирать помещения, протирать оборудование и стирать спецодежду с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ);

- Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

- Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

- Отогревать замерзшие трубы различных систем паяльными лампами и любыми другими способами с применением открытого огня.

  - Складские помещения должны содержаться в чистоте. Уборка помещений от горючих производственных отходов должна производиться по мере их накопления и обязательно в конце работы каждой рабочей смены.

  - У входа в склад и вспомогательные помещения должны быть вывешены таблички с указанием ответственных лиц за пожарную безопасность, а на видном месте в помещении — инструкции по пожарной безопасности.

  - Во всех складских и вспомогательных помещениях должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

  - Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться.

  - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

  - Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

  - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

  - Все складские помещения должны быть укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения.

  - Курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах. В этих местах должны быть вывешены таблички с надписью: "Место для курения".

  - Ко всем зданиям и складам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарной техники.

  - Запрещается загромождать материалами и оборудованием проезды вокруг зданий, складов и площадок для хранения материалов, оборудования.

  - Вся территория должна иметь освещение в соответствии с действующими нормами.

  - Хранение оборудования и других материалов вплотную к зданиям не разрешается.

  - Запрещается сжигание мусора и отходов на территории склада.

- ОБЯЗАННОСТИ  И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ  ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

## 3.1.  При обнаружении (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) пожара в помещении каждый сотрудник, обнаруживший пожар обязан:

## - прекратить работу, немедленно сообщить о пожаре по телефону 01,112 или 2-10-31 ( при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

## - сообщить о пожаре руководителю Учреждения ( руководителю структурного подразделения, ответственному дежурному);

## - по возможности обесточить помещение;

## - принять меры для эвакуации персонала  и тушения пожара ( с обязательным применением средств индивидуальной защиты);

## - при необходимости оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, вызвать «скорую медицинскую помощь» на место происшествия.

## 3.2.  До прибытия пожарных подразделений руководителем тушения пожара является директор Учреждения ( заместитель директора, начальник подразделения, ответственный дежурный), после прибытия подразделения территориальной пожарной службы –руководитель территориального пожарного подразделения.

## 3.3. До прибытия пожарных подразделений работники обязаны выполнять указания руководителя тушения пожара вплоть до полной ликвидации пожара.

## 3.4. Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения. Здания, сооружения и помещения Учреждения должны обеспечиваются первичными средствами пожаротушения, которые предназначены для применения в начальной стадии пожара или возгорания, К таким  средствам относятся специальные ёмкости с водой и песком, лопаты, вёдра, ломы, багры, асбестовые полотна, пожарные краны, огнетушители.

## 3.5. по виду применяемого огнетушащего вещества (ОТВ0 огнетушители бывают:

## - водные (ОВ);

## - воздушно-пенные (ОВП);

## - порошковые (ОП);

## - газовые, в том числе углекислотные (ОУ) и хладоновые (ОХ).

## 3.6. Наиболее универсальными по области применения и по рабочему диапазону температур являются порошковые огнетушители, которыми можно успешно тушить почти все классы пожаров, в том числе и электрооборудование, находящееся под напряжением до 1000В.

## 3.7. Порошковые огнетушители предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящиеся под напряжением до 1000 В., ценных материалов и загораний на автомобильном транспорте. Для проведения в действие порошкового огнетушителе ОП-10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.

## 3.8. Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В. Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет,  последующие действия зависят от модели: у вентильных устройств нужно полностью повернуть маховик влево, в запорно-пусковом ОУ – нажать на рычаг, у передвижного агрегата – повернуть ручку на 180 градусов. Переворачивать огнетушитель не требуется, держать по возможности вертикально. Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголёнными частями теля.

3.9. Внутренние пожарные краны предназначены для тушения водой твёрдых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров. Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает  вентиль для поступления воды в пожарный рукав.

3.10. Асбестовое полотно, войлок (кошма) используются для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

3.11. Песок применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего, или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подаётся песок в очаг пожара лопатой или совком.

3.12. Использовать первичные средства пожаротушения для хозяйственных нужд, не связанных с тушением пожаров, не допускается.

Ответственный за пожарную безопасность

заместитель директора                                                                      _______________________  Упорова С.В.